# Moduly systému COMSOL v CVTI SR (licencia FNL aj ASL):

Na všetky moduly je zakúpená jedna licencia, pokiaľ nie je pri konkrétnom module uvedené inak. Základná licencia pre COMSOL Multiphysics FNL je zakúpená v počte 5.

Elektromagnetizmus

AC/DC Module

Nadstavbový modul slúži na riešenie aplikácií z elektrostatiky, magnetických a elektrických polí, striedavých a jednosmerných prúdov s možnosťou zahrnúť do výpočtov elektrické obvody (SPICE). Možnosť statickej, časovo závislej a frekvenčnej analýzy.

RF Module

Nadstavbový modul umožňuje riešiť elektromagnetické vlnenie a šírenie elektromagnetických vĺn v priestore s možnosťou zahrnúť do výpočtu elektrické obvody (SPICE). Frekvenčný rozsah od rádiových po optické vlny. Možnosť statickej, časovo závislej a frekvenčnej analýzy.

Wave Optics Module

Nadstavbový modul umožňuje modelovať šírenie elektromagnetických vĺn v lineárnych a nelineárnych médiách. Modul pracuje s modernou metódou „Beam Envelopes“, ktorú je možné využiť napr. v optických vláknach, optických snímačoch, pri šírení laserových lúčov, alebo pri modelovaní nelineárnych optických procesov.

MEMS Module

Modul pre návrh a analýzu fyzikálnych javov prebiehajúcich v zložitých mikrozariadeniach, akými sú akčné členy, snímače, alebo filtre. V MEMS zariadeniach je potrebné riešiť ako elektrické, tak mechanické zaťaženia, prípadne zahrnúť Ďalšie fyzikálne aplikácie – tepelné, elektromechanické javy a pod.

Strojárstvo

Heat Transfer Module

Nadstavbový modul umožňuje výpočet prestupu tepla vedením, prúdením a sálaním. Obsahuje aplikácie pre prestup tepla v tuhých a tekutých látkach a v pórovitých médiách. S ostatnými aplikáciami dovoľuje riešiť Joulove a indukované teplo, teplo v tenkých škrupinách, alebo teplo vznikajúce mikrovlnným žiarením. Možnosť statickej, časovo závislej a frekvenčnej analýzy.

Structural Mechanics Module

Nadstavbový modul slúži na riešenie úloh pružnosti s aplikačnými režimami pre tuhé telesá, priehradové konštrukcie, Eulerove nosníky a rôzne materiálové modely, piezoelektrické materiály, kontaktné úlohy. Materiálové modely rozširuje Nonlinear Structural Material Module.

Nonlinear Structural Material Module

Nadstavbový modul pre Structural Mechanics Module a MEMS Module pre COMSOL Server (ASL). Oba moduly obohacuje o nelineárne materiálové modely. Konkrétne sa jedná o elastoplastické, viskoplastické a hyperplastické modely, creep alebo materiálové modely vytvorené používateľom.

Geomechanics Module

Nadstavbový modul pre Structural Mechanics Module pre COMSOL Multiphysics. Modul pre modelovanie a simuláciu geotechnických aplikácií. Rozširuje materiálové modely dostupné v module pre pružnosť a pevnosť. Jedná sa o nelineárne, alebo elastoplastické modely zemín, materiálové modely hornín a betónu, tvárne materiály, alebo nasýtené zeminy. Obsahuje špeciálne materiálové modely pre riešenie plasticity, deformácie a porúch v zeminách a skalách. Rieši aj ich interakciu s betónom a stavbami.

Fatigue Module

Nadstavbový modul pre riešenie úloh v oblasti životnosti a únavy materiálov založených na nízkocyklových aj vysokocyklových metódach. Pre využitie v aplikáciách riešiacich životnosť je potrebná spolupráca so Structural Mechanics Module. V prípade kombinácie Fatiqu Module s Nonlinear Structural Materials Module je možné riešiť aj problémy z oblasti únavy plne elastoplastických materiálov.

Multibody Dynamics Module

Modul na analýzu zostáv tuhých a pružných telies s veľkým translačným a rotačným posuvom. Knižnica spojov obsahuje niekoľko typov väzieb (prismatická, rotačná, sférická, skrutková, cylindrická). Je možné vykonávať kinematickú analýzu mechanizmov (rýchlosť), určovanie sily a momenty pôsobiace v spojoch, deformácií a napätia v pružných častiach sústavy.

Acoustics Module

Modul pre riešenie úloh z oblasti akustiky. Pripravené aplikačné režimy zahŕňajú oblasti tlakovej akustiky, aeroakustiky, aeroakustiky v tekutinách, akustiku stlačiteľného potencionálneho prúdenia, vplyvu zvukových vĺn na tuhé konštrukcie (deformácia a napätie), alebo termoakustiky. Ďalej je možné riešiť vibrácie a šírenie tlakových vĺn v elastických viskoelastických materiáloch.

Mechanika tekutín

CFD Module

Modul pre modelovanie dynamiky prúdenia tekutín v jednej a vo dvoch fázach, turbulentné a laminárne prúdenie, prúdenie v poréznych médiách, neizotermálne prúdenie, tenké filmy (mazanie) a interakcia tekutín s tuhými telesami (FSI – Fluid Structure Interaction).

Subsurface Flow Module

Modul pre modelovanie jednoduchých a zložitých procesov vztiahnutých k podpovrchovému prúdeniu, prúdenie ropy, alebo plynu v poréznych médiách ako je zemský povrch. Modelovanie podzemných vôd, alebo znečistenie zemského povrchu. Vyžíva sa Richardsova rovnica pre prúdenie s premenlivou hustotou, Darcyho zákon, Brinkmanovo rozšírenie Darcyho zákona pre prúdenie v poréznych médiách a Navier-Stokesovej rovnice pre voľné prúdenie. Modul rieši transport a reakcie látok rozpustených v roztokoch a šírenie tepla v poréznych médiách.

Pipe Flow Module

Modul pre simuláciu prúdenia tekutín, prenosu tepla a hmoty v potrubiach a kanáloch. Špeciálne rozhranie dovoľujúce riešiť prechodové javy a akustiku v týchto sieťach.

Chémia

Chemical Reaction Engineering Module

Modul pre modelovanie chemických systémov, ktoré sú ovplyvnené predovšetkým chemickým zložením, kinetikou prítomných reakcií, dynamikou tekutín a teplotou ako funkciou priestoru a času, prípadne ďalších premenných.

Corrosion Module

Nadstavbový modul pre modelovanie elektrochemických procesov, korózie a antikoróznych úprav kovových konštrukcií. Module je určený predovšetkým k štúdiu koróznych procesov ako je galvanická, bodová, alebo štrbinová korózia.

Ostatné moduly

Optimization Module

Modul pre optimalizáciu zadaných parametrov definujúcich účelovú funkciu. Úlohy pre riešenie tvaru, veľkosti, alebo topológie. Možnosť riešenia inverzných úloh.

Material Library

Knižnica obsahuje 2500 rôznych druhov materiálov a prvkov väčšinou závislých od teploty. Každý materiál je daný svojimi vlastnosťami, ktoré sú definované formou funkcií. Väčšinou sa jedná o 24 kľúčových vlastností. Používateľ má možnosť vykresliť si vlastnosti vo forme grafu, môže ich meniť, alebo definovať svoje vlastnosti. Materiál môžu byť použité v akejkoľvek multifyzikálnej kombinácii.

Particle Tracing Module

Modul určený pre výpočet trajektórie jednotlivých častí vyskytujúcich sa v tekutine, elektromagnetickom poli, alebo v ďalších fyzikálnych aplikáciách.

Prepojovacie moduly

Design Module

Nadstavbový modul obsahuje pokročilé funkcie pre tvorbu geometrických tvarov s ktorými sa stretávame v bežných CAD systémoch. Modul obsahuje CAD Import Module.

LiveLink for MATLAB (5 licencií)

Modul umožňuje komunikáciu používateľských aplikácií s programovým systémom MATLAB. Možnosť kombinovať funkcie COMSOL Multiphysics a MATLABu.